雲端叫號機簡易版操作手冊

包裝項目與規格

包裝項目									規格

將設備連接至網際網路

本設備需透過WiFi連接至網際網路(Internet)，才能提供Line“叫叫我”網路叫號功能。

方式一、WiFi無線基地台 (不同廠牌之基地台設定皆有差異，以下僅供參考):

無線基地台名稱: <指定SSID代號>*

無線基地台密碼: 88888888

需確認啟動WiFi 2.4GH通訊模式 (或相容通訊模式)。

<指定SSID代號>* 請見數字鍵盤背面或是叫號機螢幕側邊貼紙 (下圖例SSID為CMBz0001)：

方式二、手機熱點分享 - iPhone手機之無線基地台功能開啟方式:

本機名稱: <指定SSID代號>*

Wi-Fi密碼: 88888888

自iPhone 12之後，請確認開啟“最大化相容性”選項。

下面各圖由左至右，示範如何開啟iPhone手機WiFi無線基地台功能：

選擇關於本機        設定名稱至SSID          選擇個人熱點       設定Wi-Fi密碼及啟動
                                                                         最大化相容性

方式三、手機熱點分享 - Android手機之無線基地台功能開啟方式:

無線基地台名稱: <指定SSID代號>*

無線基地台密碼: 88888888

下面各圖由左至右，示範如何開啟Android手機WiFi無線基地台功能：

選擇無線基地台         設定名稱至SSID             設定密碼

叫號機螢幕上面左邊有一連網狀態指示燈，顯示連網狀態如下：

- 紅燈閃爍 - 正在嘗試與WiFi基地台連線，包括中途與基地台斷線嘗試重連中。

- 紅綠燈交替閃爍 – 已經與WiFi基地台連線，正在嘗試與叫叫我雲端系統連線中。

- 綠燈恆亮 – 已經與叫叫我雲端系統完成連線，可正常提供網路叫號功能。

連網狀態指示燈

叫號機螢幕上視圖

叫號機顯示器設定

設定相關按鈕/狀態指示燈

上翻(＋)     下翻(－)    功能(Func)   返回

上視圖

叫號機螢幕

進入設定模式

在進行任何設定之前，必須先使叫號機螢幕進入顯示“－－－”的狀態 (設定模式)。如果不是，以下各設定功能操作皆無效。可透過連續按下“返回” 若干次來進入設定模式。

各項設定功能

- 音量調節 (內定為0表示關閉聲音，可設定0, 1 ~ 15音量等級)

短按“上翻(＋)” 加大音量；

短按“下翻(－)” 減少音量，最少可至0表示關閉音量；

- 播號語音模式 (功能F2) (可設定0 ~ 5 六種不同模式)

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示 “F1”；

然後短按1次“上翻(＋)” ，螢幕將顯示 “F2”；

再長按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示數字表示模式代號；

短按“上翻(＋)” 增加數字；

短按“下翻(－)” 減少數字；

調整過程會同步播放範例語音供確認。各語音模式播號內容如下：

模式00 - （叮咚）請 x 號取餐

模式01 - （叮咚）請 x 號就餐

模式02 - （叮咚）請 x 號就診

模式03 - （叮咚）請 x 號辦理業務

模式04 - （叮咚）請 x 號

模式05 - （叮咚）

(其它模式保留)

設定完成後，短按“返回” 表示確認並退出設定；

- 設定播報次數 (功能F3) (內定為1次，可設定1 ~ 99次)

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示 “F1”；

然後短按2次“上翻(＋)” ，螢幕將顯示 “F3”；

再短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示數字表示重複次數；

短按“上翻(＋)” 增加數字；

短按“下翻(－)” 減少數字；

短按“功能(Func)” 可移動游標位置；

設定完成後，短按“返回” 表示確認並退出設定；

- 設定數字訊息顯示時間 (功能F5) (內定為0表示永遠顯示，可設定0, 1 ~ 999秒)
概述: 超過此時間未動作數字訊息將消失變成“－－－”

短按 “功能(Func)” 一次，螢幕將顯示 “F1”；

然後短按4次“上翻(＋)” ，螢幕將顯示 “F5”；

再短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示數字表示顯示時間(秒)；

短按“上翻(＋)” 增加數字；

短按“下翻(－)” 減少數字；

短按“功能(Func)” 可移動游標位置；

設定完成後，短按“返回” 表示確認並退出設定；

- 回復出廠設定 (注意! 非必要請勿執行此，可能導致設備使用異常)

短按“功能(Func)” 一次，螢幕將顯示“F1”；

長按“功能(Func)” ，直到螢幕顯示“001”；

短按“下翻(－)” 一次，螢幕將顯示“000”；

最後長按“返回”，實際回復出廠設定；

叫叫我客服